- АНКЕТА (титульный лист, часть I)

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

для формирования электронного паспорта объекта

| Наименование организации (Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - «Андрейка» Василеостровского района Санкт-Петербурга, ГБДОУ детский сад № 3 «Андрейка» Василеостровского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОГРН 1027800550634 |  |  |
| (полное и сокращенное наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Деятельность в области образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКВЭД основной 80.10.1 |  |
| 2. и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКВЭД дополнительный |  |
| Форма собственности | Собственность субъекта РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКФС 13 |  |
| (указывается форма собственности по ОКФС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организационно-правовая форма |  |  | Бюджетное учреждение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКОПФ 75203 |  |
| (указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Должность, Ф.И.О. руководителя организации |  |  |  | Заведующий |  |  |  |  |  | О.П. Федулова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Телефон, факс руководителя организации |  |  |  |  | Тел. 8-(812)323-68-28 |  |  |  |  |  |  |  | Факс 8-(812)323-68-28 |  |  |  |  |  |
| E-mail организации |  | vasdou003@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Юридический адрес организации |  |  | 199034 |  |  |  | Санкт-Петербург, 7 линия, дом 20, литер А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (индекс) |  |  |  | (почтовый адрес) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Фактический адрес организации |  |  | 199034 |  |  |  | Санкт-Петербург, 7 линия, дом 20, литер А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (индекс) (почтовый адрес) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование владельца объекта, в котором находится организация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 «Андрейка» Василеостровского района Санкт-Петербурга ОГРН 1027800550634 |  |  |  |  |  |  |
| В оперативном управлении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Санкт-Петербург, 7 линия, дом 20, литер А |  |  |  |
| │ (индекс) 199178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (почтовый адрес) Телефон, факс, E-mail владельца объекта, в котором находится организация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тел. 8-(812)323-68-28 │ Факс 8-(812)323-68-28 E-mail vasdou003@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Наименование вышестоящей организации |  |  |  |  |  | Администрация Василеостровского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1037800042851 |
| (указывается организационно-правовая форма и название организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Юридический адрес вышестоящей организации |  |  |  |  |  | 199178 |  |  |  | Большой пр., В.О., 55, Санкт-Петербург |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (индекс) (почтовый адрес) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глава администрации Василеостровского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Киселёва Юлия Евгеньевна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Телефон, факс вышестоящей организации |  |  |  |  |  |  |  |  | Тел. 576-93-09 |  |  |  |  | Факс 321-3315 |  |  |  |  |
| - E-mail вышестоящей организации |  |  |  |  |  |  |  | tuvo@gov.spb.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Титульный лист, часть II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта (указывается ОСИ части 1 титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, или № подъезда / лестницы жилого дома) | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 «Андрейка» Василеостровского района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес) | 199034, Санкт-Петербург, 7 линия, дом 20, литер А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.) | 804,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Этаж / этажи расположения объекта - (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи) | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кадастровый номер объекта | 78: |  | 06 |  | 0002033: |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Все, кроме детей инвалидов |  |  |  |  |
| Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |
| Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет) | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| АНКЕТА (основная часть) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта | Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте |  |  |  |  | Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте | Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте |  |  | Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта |  |  |  |  |  |  |  |  | № пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ |  |  |  | Примечание |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии. | Единица измерения |  | Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет») |  | Нормативное значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  |
|  | 1.Подходы к объекту, пути движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Пути пешеходного движения | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Территория не принадлежит ГБДОУ № 3 «Андрейка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина пешеходных путей «К» |  | м | 2,5*1,5 |  |  | Не менее 1,2 |  |  | п. 4.1.7, рис.Д.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У» |  | наличие | нет |  |  |  |  |  | п.4.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть, «К» |  | % | 7 |  |  | не более 8 (1:12) |  |  | п.4.1.8, рис Д.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | То же около здания или в затесненных местах, «К» |  | % | 3 |  |  | не более 10 (1:10) на протяжении не более 10 м |  |  | п.4.1.8, рис Д.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С» |  | м | 0,08 |  |  | не более 0,015 |  |  | п. 4.1.8, рис.Д.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У» |  | соответствие | Соответствует |  |  |  |  |  | п. 4.1.11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Толщина швов между бетонными плитами покрытия, , «К», «О», «С» |  | м | 0,05 |  |  | не более 0,015 |  |  | п.4.1.11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С» |  | м | нет |  |  | не менее 0,05 |  |  | п.4.3.4, рис.Д.4 |  |  |  | отсутствует |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2.1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С» |  | м | нет |  |  | не менее 0,05 |  |  |  |  |  |  | отсутствует |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии. «С» |  | м | 0 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У» |  | наличие | нет |  |  |  |  |  | п.4.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С», «Г», «У» |  | наличие | да |  |  |  |  |  | п.4.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Г», «У» |  | наличие | Нет |  |  |  |  |  | п.4.1.1 |  |  |  | отсутствует |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. «К», «О», «С», «Г», «У» |  | наличие | да |  |  |  |  |  | п.4.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С» |  | м | нет |  |  | не менее 0,8 |  |  | п.4.1.10 |  |  |  | отсутствует |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С» |  | м | 0,3 |  |  | не менее 0,05 |  |  | п.4.1.9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С» |  | м | 0,025 |  |  | не более 0,025 |  |  | п.4.1.9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Лестницы (на подходах к объекту, на участках) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С» |  | м |  |  |  | 0,35-0,4 |  |  | п. 4.1.12 |  |  |  | отсутствует |  |  |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Уклон пандуса «К» |  | % |  |  |  | Не более 5 (1:20) |  |  | п. 4.1.14 |  |  |  | отсутствует |  |  |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К» |  | м |  |  |  | Не менее 1,6 |  |  | п. 5.2.21 |  |  |  | отсутствует |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К» |  | м |  |  |  | Не менее 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Входной узел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Наружные лестницы | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С» |  | м |  |  |  | 0,35-0,4 |  |  | п. 4.1.12 |  |  |  | отсутствуют |  |  |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Уклон пандуса «К» |  | % |  |  |  | Не более 5 (1:20) |  |  | п. 4.1.14 |  |  |  | отсутствуют |  |  |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.п.) | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Ширина пандуса |  | м | 1,0 |  |  | 1.0 |  |  | Рис.Д9 «пандусы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Уклон пандуса «К» при перепаде высот свыше 0,2м |  | % | 5 |  |  | Не более 5 (1:20) |  |  | 5.2.13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Уклон пандуса «К» при перепаде высот менее 0,2м |  | % | 10 |  |  | Не более 10 (1:10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К» |  | м |  |  |  | Не менее 1,6 |  |  | п. 5.2.21 |  |  |  | отсутствует |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К» |  | м |  |  |  | Не менее 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Подъемники мобильные | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | «К» |  | наличие |  |  |  |  |  |  | п. 4.1.14 |  |  |  | отсутствует |  |  |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Входные площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Навес «К», «О», «С», «Г», «У» |  | наличие | нет |  |  |  |  |  | п. 5.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У» |  | наличие | нет |  |  |  |  |  | СП 35-101-2001, п.3.17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У» |  | наличие | да |  |  |  |  |  | п. 5.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Поперечный уклон |  | % | нет |  |  | 1-2 |  |  | п. 5.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У» |  | соответствие | соответствует |  |  |  |  |  | п. 5.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Высота площадки |  | м | 0,025 |  |  | Не более 0,025 |  |  | п.4.1.9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Ширина входной площадки «К» |  | м | Нет |  |  | ≥ 1,50 |  |  | п. 5.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Глубина входной площадки «К» |  | м | нет |  |  | ≥ 1,85 |  |  | п. 5.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Ширина входной площадки с пандусом «К» |  | м | Нет |  |  | ≥ 2,20 |  |  | п. 5.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Глубина входной площадки с пандусом «К» |  | м | нет |  |  | ≥ 2,20 |  |  | п.5.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | Обозначение символом входа, доступного для МГН, «К», «О» «С», «Г», «У» |  | наличие | Нет |  |  |  |  |  | п. 5.5.1, п.5.1.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С |  | наличие | нет |  |  |  |  |  | п.5.5.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Входные тамбуры | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К» |  | м | 2,0 |  |  | Не менее 1,5 |  |  | 5.1.7. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола, ширина просветов их ячеек не более 0,013 м, длина не более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не более 0,018 м, «К», «О», «С» |  | соответствие |  |  |  |  |  |  | п.5.1.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Входные двери, в т.ч. тамбурные | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Ширина в свету «К» |  | м | 1,2 |  |  | Не менее 1,2 |  |  | п. 5.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Высота каждого элемента порогов «К», «С» |  | м | 0,02 |  |  | Не более 0,014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Смотровые панели в полотнах дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом « К», «О» |  | наличие | да |  |  |  |  |  | п. 5.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола, «К», «О» |  | м | 1,0 |  |  | От 0,5 до 1,2 |  |  | п. 5.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С» |  | наличие | нет |  |  |  |  |  | п. 5.5.1, п.5.1.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прозрачные двери на входе в здание | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Ширина в свету »К» |  | м |  |  |  | Не менее 1,2 |  |  | п. 5.1.4 |  |  |  | отсутствует |  |  |  |
|  | Название зоны |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Вестибюли общественных зданий | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К» |  | м | 0 |  |  | Не менее 1,0 |  |  | п. 5.1.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов «С» |  | наличие | нет |  |  |  |  |  | п. 5.5.6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г» |  | наличие | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Пути движения внутри здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Коридоры, переходы в другие здания | 0 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С» |  | м | 0 |  |  | 0,6 | п.5.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С» |  | м | 0 |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С» |  | м | 0 |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | Ширина пути движения «К» |  | м | 1,5 |  |  | Не менее 1,5 | п. 5.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К» |  | м | 0,9 |  |  | не менее 0,9 |  |  | п.5.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180º, «К» |  | м | 2,0 |  |  | не менее 1,4 |  |  | п.5.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Ширина прохода в помещение с оборудованием и мебелью, «К» |  | м | 1,2 |  |  | не менее 1,2 |  |  | п.5.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой. «С» |  | м | 0 |  |  | не менее 0,05 |  |  | п.5.2.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Высота ворса ковров «К», «О» |  | м | 0,013 |  |  | не более 0,013 |  |  | п.5.2.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Ширина «К» |  | м | 0,9 |  |  | Не менее 0,9 |  |  | п. 5.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Высота порогов или перепад высот «К», «С» |  | м | 0 |  |  | Не более 0,014 |  |  | п. 5.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С» |  | наличие | нет |  |  |  |  |  | п. 5.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Внутренние лестницы | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С» |  | м | 0,3 |  |  | 0,28 - 0,35 |  |  | СП 118.13330.2012 п.6.11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Высота ступеней «О», «С» |  | м | 0,17 |  |  | 0,13 - 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У» |  | соответствие | соотв |  |  |  |  |  | п.5.2.9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У» |  | наличие | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С» |  | м | 0,85 |  |  | 0,85-0,92 |  |  | п. 5.2.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы «О», «С» |  | м | 0 |  |  | 0,27-0,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У» |  | соответствие | Не соотв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У» |  | м | 0,05 |  |  | 0,04-0,06 |  |  | п.5.2.16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У» |  | м | 0,05 |  |  | не менее 0,045 |  |  | п.5.2.16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Расстояние между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У» |  | м | 0 |  |  | не менее 0,06 |  |  | п.5.2.16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С» |  | наличие | 0 |  |  |  |  |  | п. 5.2.11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О» |  | м | 1,4 |  |  | Не менее 1,35 |  |  | п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С» |  | м | 0 |  |  | Не менее 1,05 |  |  | СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С» |  | соответствие | соотв |  |  |  |  |  | п. 5.2.9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней «С» |  | наличие | нет |  |  |  |  |  | п.5.2.16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | Предупредительные полосы об окончании перил «С» |  | наличие | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Пандусы стационарные | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Высота одного подъема «К» |  | м |  |  |  | Не более 0,8 |  |  | п. 5.2.13, рис.Д.9 п. 5.2.13, рис.Д.9 |  |  |  | отсутствует |  |  |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Ширина пандуса на путях движения внутри здания «К» |  | м |  |  |  | Не менее 1,5 |  |  | п. 5.2.13, 5.2.1 |  |  |  | отсутствуе |  |  |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К» |  | м |  |  |  | Не менее 1,6 |  |  | п. 4.1.14, п.5.2.21 ГОСТ Р 51630-2000 |  |  |  | отсутствуе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К» |  | м |  |  |  | Не менее 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Подъемники мобильные | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Подъемники мобильные «К» |  | наличие |  |  |  |  |  |  | п. 4.1.14 |  |  |  | С посторонней помощью |  |  |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Лифты | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Ширина кабины «К» |  | м |  |  |  | Не менее 1,7 |  |  | п. 5.2.18 |  |  |  | отсутствуют |  |  |  |
| 3.9 | Эскалаторы | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Тактильные предупреждающие знаки у каждого края, «С» |  | наличие |  |  |  |  |  |  | п.5.2.22 |  |  |  | отсутствуют |  |  |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Пути эвакуации | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны быть окрашены в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола |  | соответствие | Не соотв |  |  |  |  |  | П.5.2.31 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У |  | соответствие | Не соотв |  |  |  |  |  | п.5.2.31 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У» |  | наличие | соотв |  |  |  |  |  | п.5.5.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу, «К», «О», «С», «У» |  | наличие | соотв |  |  |  |  |  | п.5.5.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетируются по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5,7 Анкеты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Санитарно-гигиенические помещения (п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Кабина в общей уборной | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Доля доступных для МГН кабин в общем количестве кабин уборных, «К», «О», «С», «Г», «У» |  | % | 0 |  |  | не менее 7 |  |  | п.5.3.2 |  |  |  | отсутствует |  |  |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Ширина «К» |  | м | 0 |  |  | Не менее 2,2 |  |  | п. 5.3.3 рис.Д.11 |  |  |  | отсутствует |  |  |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Кабина душевая закрытая | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Количество доступных кабин с пространством для подъезда кресла-коляски |  | количество |  |  |  | Не менее одной |  |  | п.5.3.4 |  |  |  | отсутствует |  |  |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Кабины душевые открытые и со сквозными проходами |  |  |  |  |  |  |  |  | Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С» |  | м |  |  |  | Не более 0,48 |  |  | п..5.3.5 |  |  |  | отсутствует |  |  |  |
| 6 6. Специальные требования к местам проживания инвалидов (в гостиницах, мотелях, пансионатах, кемпингах и т.п. планировку и оборудование 5% жилых номеров следует предусматривать универсальными, с учетом расселения любых категорий посетителей, в том числе инвалидов. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетируются по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5,7 Анкеты). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны (технического средства) |  |  |  |  |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Автостоянки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Название зоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Индивидуальные автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | Места для автотранспорта инвалидов «К», «О» | % |  |  | нет | Не менее 10% мест от общего количества (но не менее одного места), в том числе 5% мест для автотранспорта инвалидов на креслах-колясках |  |  |  |  | п. 4.2.1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в учреждение «К», «О» | м |  |  | 0 | Не далее 50 |  |  |  |  | п. 4.2.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в жилое здание «К», «О» | м |  |  | 0 | Не далее 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Ширина зоны для парковки «К» | м |  |  | 0 | 3,6 |  |  |  |  | п. 4.2.4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Длина зоны для парковки «К» | м |  |  | 0 | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К» | наличие |  |  | нет |  |  |  |  |  | п. 4.2.1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К» | наличие |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Высота знака обозначения места стоянки на вертикальной поверхности | м |  |  | 0 | Не менее 1,5 |  |  |  |  | 4.2.1 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Многоуровневые автостоянки | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | Наличие мест для автомобилей инвалидов на креслах-колясках у выхода на первом этаже или около лифтов, размеры которых соответствуют нормативным требованиям в части перемещения в лифтах инвалидов на креслах -колясках | Наличие |  |  | нет |  |  |  |  |  | 4.2.5 |  |  |  | отсутствуют |  |

- Примечание:

- В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.

- В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.

- В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.

- При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).

- В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

- При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» обследованию подлежит путь от ближайшей остановки городского транспорта до места получения услуги, либо проживания МГН.

- Анкетирование (определение доступности от входной площадки до квартиры инвалида) подъезда жилого дома производится в соответствии с разделами 2, 3 анкеты.

|  |  | Зам.зав. по АХЧ |  | Куприянова М.В. |  |  |  | «____»__________201_г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-(812)323-68-28 |  | Заполнил Анкету: |  | ФИО |  | (подпись) |  |  |
| телефон |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заведующий |  | Федулова О.П. |  |  |  | «____»__________201_г. |
| Согласовано: |  | Должность руководителя обследованного объекта |  | ФИО |  | (подпись) |  |  |
| телефон 8-(812)323-68-28 |  |  |  |  |  |  |  |  |